中科（广东）炼化有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 吴惜伟 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91440800590061902J |
| 5.方案审核地址 | 广东省省（自治区、直辖市）湛江市地区（市、州、盟） 湛江经济技术开发区县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 广东省省（自治区、直辖市）湛江市地区（市、州、盟） 湛江经济技术开发区县（区、市、旗）乡（镇） 湛江经济技术开发区中科大道1号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 110,27,1.40/21,2,53.05 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人：梁磊 手机号码：13726921498 传真号码： 邮政编码：524076 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 大一型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：原油加工及石油制品制造 行业代码： 2511 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 南海 流域代码： 4 |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石粉仓 | 燃烧 | MF0035 | 1#石灰石库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 石灰石粉仓 | 燃烧 | MF0036 | 2#石灰石库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 石灰石粉仓 | 燃烧 | MF0037 | 3#石灰石库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 石灰石粉仓 | 燃烧 | MF0038 | 4#石灰石库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 渣仓 | 燃烧 | MF0039 | 1#渣仓除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 渣仓 | 燃烧 | MF0040 | 2#渣仓除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 灰库 | 燃烧 | MF0041 | 1#脱硫灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 灰库 | 燃烧 | MF0042 | 2#脱硫灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 灰库 | 燃烧 | MF0043 | 3#煤灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 灰库 | 燃烧 | MF0044 | 4#煤灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 生石灰仓 | 燃烧 | MF0045 | 1#生石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 生石灰仓 | 燃烧 | MF0046 | 2#生石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 生石灰仓 | 燃烧 | MF0047 | 3#生石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 生石灰仓 | 燃烧 | MF0048 | 4#生石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 消石灰仓 | 燃烧 | MF0049 | 1#消石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 消石灰仓 | 燃烧 | MF0050 | 2#消石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 消石灰仓 | 燃烧 | MF0051 | 3#消石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 消石灰仓 | 燃烧 | MF0052 | 4#消石灰库除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 转运站 | 燃烧 | MF0088 | TH1转运站除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 重量法 |  |
| 转运站 | 燃烧 | MF0089 | TH2转运站除尘器排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 重量法 |  |
| 筒仓 | 燃烧 | MF0095 | 筒仓除尘器1排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 筒仓 | 燃烧 | MF0095 | 筒仓除尘器2排口 | 粉尘 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0106 | 渣油加氢加热炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0106 | 渣油加氢加热炉烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0106 | 渣油加氢加热炉烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0106 | 渣油加氢加热炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X-STREAM |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0110 | 柴油加氢加热炉烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0110 | 柴油加氢加热炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0110 | 柴油加氢加热炉烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0110 | 柴油加氢加热炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X-STREAM |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0112 | 连续重整装置联合排放烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0112 | 连续重整装置联合排放烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0112 | 连续重整装置联合排放烟囱 | 氯化氢 | 上限:10mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0112 | 连续重整装置联合排放烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X-STREAM |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0112 | 连续重整装置联合排放烟囱 | 挥发性有机物 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 化工C9装车鹤位 | 燃烧 | MF0136 | 汽车装卸站油气回收排放口 | 挥发性有机物 | 上限:97% | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 汽油装车鹤位 | 燃烧 | MF0140 | 火车装卸站油气回收排放口 | 挥发性有机物 | 上限:97% | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 混二甲苯装车鹤位 | 燃烧 | MF0147 | 码头油气回收排放口 | 挥发性有机物 | 上限:97% | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 混二甲苯装车鹤位 | 燃烧 | MF0147 | 码头油气回收排放口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 混二甲苯装车鹤位 | 燃烧 | MF0147 | 码头油气回收排放口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0272 | EO/EG催化氧化炉排放口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0272 | EO/EG催化氧化炉排放口 | 乙醛 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法HJ/T 35-1999 |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0272 | EO/EG催化氧化炉排放口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0272 | EO/EG催化氧化炉排放口 | 乙二醇 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | / |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0272 | EO/EG催化氧化炉排放口 | 环氧乙烷 | 上限:0.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | / |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0272 | EO/EG催化氧化炉排放口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0272 | EO/EG催化氧化炉排放口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 固定顶罐 | 燃烧 | MF0283 | 醋酸乙烯罐油气回收排放口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 固定顶罐 | 燃烧 | MF0283 | 醋酸乙烯罐油气回收排放口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 固定顶罐 | 燃烧 | MF0283 | 醋酸乙烯罐油气回收排放口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 挤压机粒料干燥器抽风机 | 燃烧 | MF0315 | HDPE挤压机干燥器排气筒 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 挤压机粒料干燥器抽风机 | 燃烧 | MF0315 | HDPE挤压机干燥器排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 催化剂活化炉 | 燃烧 | MF0317 | HDPE活化炉加热器尾气排气筒 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 催化剂活化炉 | 燃烧 | MF0317 | HDPE活化炉加热器尾气排气筒 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 催化剂活化炉 | 燃烧 | MF0317 | HDPE活化炉加热器尾气排气筒 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 催化剂活化炉 | 燃烧 | MF0317 | HDPE活化炉加热器尾气排气筒 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0320 | EVA蓄热氧化炉排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0320 | EVA蓄热氧化炉排口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0320 | EVA蓄热氧化炉排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0320 | EVA蓄热氧化炉排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 挤压机粒料干燥器抽风机 | 燃烧 | MF0339 | 35PP干燥器抽风机排气口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 挤压机粒料干燥器抽风机 | 燃烧 | MF0339 | 35PP干燥器抽风机排气口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0342 | 35PP袋滤器排气口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0342 | 35PP袋滤器排气口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 挤压机粒料干燥器抽风机 | 燃烧 | MF0350 | 20PP干燥器抽风机排气口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 挤压机粒料干燥器抽风机 | 燃烧 | MF0350 | 20PP干燥器抽风机排气口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0353 | 20PP袋滤器排气口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 有机固体物料料仓 | 燃烧 | MF0353 | 20PP袋滤器排气口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0361 | 硫磺回收装置烟囱 | 硫化氢 | 上限:21kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0361 | 硫磺回收装置烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0361 | 硫磺回收装置烟囱 | 氮氧化物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 氮氧化物在线监测仪 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0361 | 硫磺回收装置烟囱 | 二氧化硫 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 二氧化硫在线监测仪 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0361 | 硫磺回收装置烟囱 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 颗粒物在线监测仪 |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0377 | 常减压装置加热炉烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0377 | 常减压装置加热炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X-STREAM |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0377 | 常减压装置加热炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0377 | 常减压装置加热炉烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 焚烧裂解炉 | 燃烧 | MF0380 | 烷基化装置焚烧裂解炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 二氧化硫在线监测仪 |
| 焚烧裂解炉 | 燃烧 | MF0380 | 烷基化装置焚烧裂解炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X-STREAM |
| 焚烧裂解炉 | 燃烧 | MF0380 | 烷基化装置焚烧裂解炉烟囱 | 硫酸雾 | 上限:5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |  |
| 焚烧裂解炉 | 燃烧 | MF0380 | 烷基化装置焚烧裂解炉烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0382 | S Zorb加热炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 氮氧化物在线监测仪 |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0382 | S Zorb加热炉烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0382 | S Zorb加热炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0382 | S Zorb加热炉烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 催化汽油吸附脱硫再生器 | 燃烧 | MF0383 | 催化裂化再生尾气烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 催化汽油吸附脱硫再生器 | 燃烧 | MF0383 | 催化裂化再生尾气烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X- STREAM |
| 催化汽油吸附脱硫再生器 | 燃烧 | MF0383 | 催化裂化再生尾气烟囱 | 镍及其化合物 | 上限:0.3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 |  |
| 催化汽油吸附脱硫再生器 | 燃烧 | MF0383 | 催化裂化再生尾气烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | EMERSON X- STREAM |
| 催化汽油吸附脱硫再生器 | 燃烧 | MF0383 | 催化裂化再生尾气烟囱 | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | PCMEPW- 1820WS |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0386 | 乙烯裂解炉F001排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0386 | 乙烯裂解炉F001排口 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0386 | 乙烯裂解炉F001排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0386 | 乙烯裂解炉F001排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0387 | 乙烯裂解炉F002排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0387 | 乙烯裂解炉F002排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0387 | 乙烯裂解炉F002排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0387 | 乙烯裂解炉F002排口 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0388 | 乙烯裂解炉F003排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0388 | 乙烯裂解炉F003排口 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0388 | 乙烯裂解炉F003排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0388 | 乙烯裂解炉F003排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0389 | 乙烯裂解炉F004排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0389 | 乙烯裂解炉F004排口 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0389 | 乙烯裂解炉F004排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0389 | 乙烯裂解炉F004排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0390 | 乙烯裂解炉F005排口 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0390 | 乙烯裂解炉F005排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0390 | 乙烯裂解炉F005排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0390 | 乙烯裂解炉F005排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0391 | 乙烯裂解炉F006排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0391 | 乙烯裂解炉F006排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0391 | 乙烯裂解炉F006排口 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0391 | 乙烯裂解炉F006排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0392 | 乙烯裂解炉F007排口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0392 | 乙烯裂解炉F007排口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0392 | 乙烯裂解炉F007排口 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0392 | 乙烯裂解炉F007排口 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 氮氧化物在线监测仪 |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 二甲苯 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X-STREAM |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 苯 | 上限:4mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 硫化氢 | 上限:21kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 甲苯 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:35mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | EMERSON X-STREAM |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 动力站锅炉烟囱 | 烟尘 | 上限:10mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | PCME PW-1820WS |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 污水处理厂生物除臭排气口 | 苯 | 上限:4mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 污水处理厂生物除臭排气口 | 甲苯 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 污水处理厂生物除臭排气口 | 二甲苯 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 污水处理厂生物除臭排气口 | 硫化氢 | 上限:1.3kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 污水处理设施 | 燃烧 | MF0404 | 污水处理厂生物除臭排气口 | 挥发性有机物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 一氧化碳 | 上限:80/100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 氯化氢 | 上限:50/60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 铊及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 657 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 镉及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 铅及其化合物 | 上限:0.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光度法 HJ 685-2014 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 上限:2.0mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 657 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 氟化氢 | 上限:2.0/4.0mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 688-2013 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 二噁英类 | 上限:0.5TEQ ng/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 砷及其化合物 | 上限:0.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法HJ 540 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 铬及其化合物 | 上限:0.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 657 |  |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 氮氧化物 | 上限:250/300mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 氮氧化物在线监测仪 |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 颗粒物 | 上限:20/30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 颗粒物在线监测仪 |
| 危废焚烧炉 | 燃烧 | MF0405 | 工业焚烧排气口 | 二氧化硫 | 上限:80/100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 二氧化硫在线监测仪 |
| 磨煤机 | 燃烧 | MF0407 | 粉煤袋式过滤器一系列循环风机排气口 | 氮氧化物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 磨煤机 | 燃烧 | MF0407 | 粉煤袋式过滤器一系列循环风机排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 磨煤机 | 燃烧 | MF0408 | 粉煤袋式过滤器二系列循环风排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 磨煤机 | 燃烧 | MF0408 | 粉煤袋式过滤器二系列循环风排气口 | 氮氧化物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 磨煤机 | 燃烧 | MF0409 | 粉煤袋式过滤器三系列循环风排气口 | 氮氧化物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 磨煤机 | 燃烧 | MF0409 | 粉煤袋式过滤器三系列循环风排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 粉煤仓过滤器 | 燃烧 | MF0415 | 粉煤过滤器一系列排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 粉煤仓过滤器 | 燃烧 | MF0416 | 粉煤过滤器二系列排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 磨前煤仓 | 燃烧 | MF0417 | 一系列原煤仓放空过滤器排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 磨前煤仓 | 燃烧 | MF0418 | 二系列原煤仓放空过滤器排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 磨前煤仓 | 燃烧 | MF0419 | 三系列原煤仓放空过滤器排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 尾气洗涤塔 | 燃烧 | MF0425 | 尾气洗涤塔废气排放口 | 硫化氢 | 上限:14kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1周 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 尾气洗涤塔 | 燃烧 | MF0425 | 尾气洗涤塔废气排放口 | 非甲烷总烃 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |
| 尾气洗涤塔 | 燃烧 | MF0425 | 尾气洗涤塔废气排放口 | 一氧化碳 | 上限:1000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 |  |
| 尾气洗涤塔 | 燃烧 | MF0425 | 尾气洗涤塔废气排放口 | 甲醇 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999 |  |
| 石灰石过滤器 | 燃烧 | MF0433 | 石灰石过滤气排气口 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 真空泵 | 燃烧 | MF0435 | 真空泵放空气排气口 | 硫化氢 | 上限:1.8kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1周 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 真空泵 | 燃烧 | MF0435 | 真空泵放空气排气口 | 一氧化碳 | 上限:1000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0445 | 罐区油气回收排放口 | 挥发性有机物 | 上限:97% | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0445 | 罐区油气回收排放口 | 苯 | 上限:4mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 |  |
| 内浮顶罐 | 燃烧 | MF0445 | 罐区油气回收排放口 | 甲苯 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |  |
| 添加剂尾气过滤器 | 燃烧 | MF0484 | 35PP添加剂尾气排放口 | 挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 添加剂尾气过滤器 | 燃烧 | MF0484 | 35PP添加剂尾气排放口 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0485 | 加氢裂化联合加热炉烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0485 | 加氢裂化联合加热炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0485 | 加氢裂化联合加热炉烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0485 | 加氢裂化联合加热炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | EMERSON X-STREAM |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0489 | 煤油加氢加热炉烟囱 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0489 | 煤油加氢加热炉烟囱 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0489 | 煤油加氢加热炉烟囱 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 加热炉（重沸炉、裂解炉） | 燃烧 | MF0489 | 煤油加氢加热炉烟囱 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | 间二甲苯 | 上限:0.2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
| 污水总排口 | 对二甲苯 | 上限:0.2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
| 污水总排口 | 乙苯 | 上限:0.2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
| 污水总排口 | 氟化物（以F-计） | 上限:8.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87 |
| 污水总排口 | 总钒 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法水质 HJ 776-2015 |
| 污水总排口 | 可吸附有机卤化物 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001 |
| 污水总排口 | 流量 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | / |
| 污水总排口 | 溶解性总固体 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | / |
| 污水总排口 | 硫化物 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 |
| 污水总排口 | 总锌 | 上限:2.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 污水总排口 | 邻二甲苯 | 上限:0.2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
| 污水总排口 | 甲苯 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
| 污水总排口 | 乙醛 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 国家污染物监测方法标准暂未发布 |
| 污水总排口 | 石油类 | 上限:3.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 污水总排口 | 总氮（以N计） | 上限:30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005 |
| 污水总排口 | 悬浮物 | 上限:50mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 污水总排口 | 五日生化需氧量 | 上限:10mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 |
| 污水总排口 | 总磷（以P计） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
| 污水总排口 | 总铜 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 污水总排口 | 总有机碳 | 上限:15mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 |
| 污水总排口 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 污水总排口 | 化学需氧量 | 上限:50mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 污水总排口 | 苯 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
| 污水总排口 | 挥发酚 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 上限:5.0mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
| 污水总排口 | 总氰化物 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） |
| 码头雨水排放口 | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 码头雨水排放口 | 石油类 | 上限:5.0mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 |
| 码头雨水排放口 | 化学需氧量 | 上限:60mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 码头雨水排放口 | pH值 | 上限:9无量纲 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 码头雨水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 上限:8.0mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
| 雨水排放口 | 石油类 | 上限:5.0mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 在线 | 1次/2小时 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 上限:60mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 雨水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 上限:8.0mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
| 雨水排放口 | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 雨水排放口 | pH值 | 上限:9无量纲 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| POX灰水排放口 | 总铅 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| POX灰水排放口 | 总砷 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| POX灰水排放口 | 烷基汞 | 上限:0mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 烷基汞的测定气相色谱法 GB/T 14204-1993 |
| POX灰水排放口 | 总汞 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 |
| 污水处理场进水口 | pH |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 电极法——水质 pH 值的测定 电极法 |
| 污水处理场进水口 | 化学需氧量 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 重铬酸盐法——水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 污水处理场进水口 | 氨氮 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 污水处理场进水口 | 总氮 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 气相分子吸收光谱法——水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 |
| 污水处理场进水口 | 石油类 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 红外分光光度法——水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
| 污水处理场进水口 | 生化需氧量 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 微生物传感器快速测定法 ——水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法 |
| 污水处理场进水口 | 硫化物 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 气相分子吸收光谱法——水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 |
| 污水处理场进水口 | 溶解性总固体 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 |  |
| 污水处理场进水口 | 悬浮物 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 重量法——水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 催化裂化装置再生烟气脱硫废水排放口 | 总镍 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
| 汽提装置净化水排水口 | 总砷 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| 常减压装置含盐废水排放口 | 烷基汞 | 上限:0mg/L | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 水质 烷基汞的测定气相色谱法 GB/T 14204-1993 |
| 常减压装置含盐废水排放口 | 总汞 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 |
| 污水处理场进水口 | pH |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 电极法——水质 pH 值的测定 电极法 |
| 污水处理场进水口 | 化学需氧量 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 重铬酸盐法——水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 污水处理场进水口 | 氨氮 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 污水处理场进水口 | 溶解性总固体 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 |  |
| 污水处理场进水口 | 悬浮物 |  | 环评文件 | 手工 | 1次/1周 | 重量法——水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 高密度聚乙烯装置排水口 | 六价铬 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备与管线组件动静密封点 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | / |
| 设备与管线组件动静密封点 | 挥发性有机物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 无组织自行监测点1 | 甲醇 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | / |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 上限:4.0mg/m3 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 代替 HJ 604-2011 |
| 厂界 | 甲苯 | 上限:0.8mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂界 | 二甲苯 | 上限:0.8mg/m3 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |
| 厂界 | 苯 | 上限:0.8mg/m3 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432 |
| 厂界 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 厂界 | 氯化氢 | 上限:0.2mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 |
| 厂界 | 苯并[a]芘 | 上限:0.000008mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 |
| 厂界 | 甲醇 | 上限:12mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 气相色谱法HJ/T33 |
| 无组织自行监测点2 | 挥发性有机物 | 上限:6mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |
| 氨罐区周边 | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/Nm3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 无组织自行监测点3 | 挥发性有机物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液态烃码头前沿1#点位（沉积物） | 石油类 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（沉积物） | 铜 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（沉积物） | 铅 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（沉积物） | 锌 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（沉积物） | 铬 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（沉积物） | 镉 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（沉积物） | 汞 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（海水水质） | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（海水水质） | 化学需氧量 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（海水水质） | 石油类 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（海水水质） | 无机氮 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿1#点位（海水水质） | 磷酸盐（以P计） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头平台（声环境） | 环境噪声 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽车装卸区（DG1） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原油罐区内（DG6） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区东侧（DG7） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂（DG8） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 空压脱结水站南（DG10） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 罐区南侧（DG9） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 炼油装置区南（DG11） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 一期化工装置区南（DG12） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 原油罐区内（ZC1） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 污水处理厂内（ZC2） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 苯 | 上限:10ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 炼油装置区南（ZC3） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（海水水质） | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（海水水质） | 化学需氧量 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（海水水质） | 石油类 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（海水水质） | 无机氮 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（沉积物） | 石油类 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（沉积物） | 铜 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（沉积物） | 铅 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（沉积物） | 锌 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（沉积物） | 镉 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（沉积物） | 铬 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿2#点位（沉积物） | 汞 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿3#点位（海水水质） | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿3#点位（海水水质） | 化学需氧量 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿3#点位（海水水质） | 石油类 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 液态烃码头前沿3#点位（海水水质） | 无机氮 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 汽油罐区和柴油罐区（DG2） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 液态烃码头平台1#点位 | 非甲烷总烃 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 液态烃码头平台1#点位 | VOCs |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 液态烃码头平台1#点位 | 二氧化硫 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 液态烃码头平台1#点位 | 二氧化氮 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 原料罐区，厂区北侧（DG3） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 苯 | 上限:10.0ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 动力站（DG4） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 氨氮（NH3-N） | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 亚硝酸盐 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 硝酸盐（以N计） | 上限:20mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 硫化物 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 石油类 | 上限:0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 挥发酚 | 上限:0.002mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 苯 | 上限:10ug/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 二甲苯 | 上限:500ug/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 污水处理厂，厂区东北侧（DG5） | 总氰化物 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |  |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| 氮氧化物在线监测仪 |  |  |
| 二氧化硫在线监测仪 |  |  |
| 颗粒物在线监测仪 |  |  |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| 二氧化硫在线监测仪 |  |  |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| 氮氧化物在线监测仪 |  |  |
| EMERSON X- STREAM |  |  |
| EMERSON X- STREAM |  |  |
| PCMEPW- 1820WS |  |  |
| 氮氧化物在线监测仪 |  |  |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| PCME PW-1820WS |  |  |
| 氮氧化物在线监测仪 |  |  |
| 颗粒物在线监测仪 |  |  |
| 二氧化硫在线监测仪 |  |  |
| EMERSON X-STREAM |  |  |
| 流量计 |  |  |
| 哈希 CODmax II |  |  |
| 哈希 NPW-160H Thermofisher 2240 |  |  |
| 九江中科 OCY-IA |  |  |
| 岛津 COD-4210 |  |  |
| WTW TCU/A111 |  |  |
| KROHNE SMARTPAT 8150 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫系统 | 循环流化床锅炉 |  | 炉内喷钙+半干法脱硫塔 | null% |
| 除尘器 | 石灰石粉仓 |  | 布袋除尘 | null% |
| 除尘器 | 消石灰仓 |  | 袋式除尘器 | null% |
| 除尘措施 | 筒仓 |  | 袋式除尘器 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 化工C9装车鹤位 |  | 吸收、膜分离、吸附 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 混二甲苯装车鹤位 |  | 冷凝+金属表面燃烧 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 内浮顶罐 |  | 催化氧化法 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 固定顶罐 |  | 蓄热式燃烧（RTO） | null% |
| 除尘设施 | 挤压机粒料干燥器抽风机 |  | 袋式过滤 | null% |
| 其他 | 有机固体物料料仓 |  | 袋式除尘+蓄热燃烧法（RTO） | null% |
| 除尘设施 | 挤压机粒料干燥器抽风机 |  | 旋风分离器 | null% |
| 除尘设施 | 挤压机粒料干燥器抽风机 |  | 水浴除尘 | null% |
| 除尘设施 | 有机固体物料料仓 |  | 袋式除尘 | null% |
| 其他 | 焚烧炉 |  | 氨法脱硫 | null% |
| 脱硝设施 | 催化裂化装置催化剂再生器 |  | 选择性催化还原法（SCR）脱硝 | null% |
| 其他 | 焚烧裂解炉 |  | 碱洗,电除雾 | null% |
| 其他 | 催化汽油吸附脱硫再生器 |  | NaOH洗涤液的EDV脱硫除尘工艺 | null% |
| 恶臭治理设施 | 污水处理设施 |  | 生物除臭 | null% |
| 其他 | 污水处理设施 |  | 焚烧法 | null% |
| 其他 | 危废焚烧炉 |  | SNCR、消石灰干法脱硫 碱洗、活性炭吸附、袋式除尘 | null% |
| 除尘设施 | 磨煤机 |  | 粉煤袋式过滤器 | null% |
| 除尘系统 | 石灰石过滤器 |  | 布袋除尘器 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 固定顶罐 |  | 吸收、碱洗+催化氧化 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 内浮顶罐 |  | 脱硫及总烃浓度均化+催化氧化 | null% |
| 其他 | 加热炉（重沸炉、裂解炉） |  | 低氮燃烧 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 固定顶罐 |  | 蓄热式焚烧炉（RTO） | null% |
| 除尘器 | 循环流化床锅炉 |  | 静电除尘+袋式除尘器 | null% |
| 脱硝系统 | 循环流化床锅炉 |  | SCR+SNCR | null% |
| 除尘设施 | 有机固体物料料仓 |  | 袋式/滤筒式除尘器 | null% |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | 固定顶罐 |  | 吸收、碱洗+催化氧化 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |