污染防治设施运行情况

2025年，中科炼化正常生产，污染治理设施运行正常。无异常情况。

1.废气处理设施情况

（1）有组织废气

加热炉废气通过低氮燃烧器处理；动力站锅炉废气通过配套的烟气脱硫脱硝除尘设施处理；硫磺回收装置硫回收采用Claus工艺，尾气脱硫采用氨法脱硫工艺；催化裂化装置催化剂再生烟气采用美国EDV碱洗工艺、脱硝采用SCR工艺；烷基化装置废酸再生废气通过焚烧裂解+稀硫酸吸收+电除雾处理。

（2）无组织废气

炼油储罐罐顶气通过预处理及总烃浓度均化+催化氧化设施处理；汽车装车及火车装车有机废气通过吸收+膜分离+吸附设施处理；码头装船有机废气通过冷凝及金属表面燃烧处理；污水处理场有机废气通过生物除臭设施处理；化工工艺废气通过RTO蓄热氧化炉处理；另外，设备与管线泄漏通过实施LDAR检测及修复持续降低。

2.废水处理设施情况

包含含油污水处理系统、含盐污水处理系统和生产废水再生利用系统。含油污水处理工艺为除油+气浮+水解酸化+A/O生物处理+曝气生物滤池+V型滤池，处理后全部回用，不外排。含盐污水处理工艺为除油+气浮+A/O生物处理+臭氧催化氧+曝气生物滤池+反硝化生物滤池+高密度沉淀池+V型滤池，处理达标后通过废水总排口外排。循环水场、动力站锅炉、除盐水站及凝结水站的废水进入生产废水再生利用系统（800m3/h），处理工艺为高密度澄清池+V型滤池+超滤+反渗透，处理后全部回用，不外排。

3.固废处理设施情况

主要建设一座处理能力40t/d的工业废物焚烧设施，工艺为回转窑+二燃室焚烧。废催化剂等危险废物外委有资质单位合规处置。

设置有1座固废暂存库，储存面积673m2、储存能力3365t，并配套挥发气体收集处理设施。

4.环境风险应急设施

厂内有一座90000m3事故水池、一座50000m3雨水监控池，全厂划分为11个汇水区域，分别设置11个事故水/雨水切换阀；建设有一座400m3应急物资库，收油机、围油栏、消油剂等应急物资齐全。

中科炼化主要环保工程一览表

| 序号 | 项目 | 规模/主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸性水汽提 | 120t/h（加氢型）+100t/h（非加氢型） |
| 2 | 硫磺回收联合装置 | 3×13万吨/年，硫磺回收部分采用引进意TechnimantKT公司的克劳斯(CLAUS)工艺技术，尾气经焚烧后的烟气采用氨法脱硫工艺。 |
| 3 | 干气、液化气精制 | 含干气脱硫、液化气脱硫脱硫醇等 |
| 4 | 废碱渣处理 | 炼油及化工碱渣处理 |
| 5 | 催化裂化装置烟气脱硫脱硝 | 催化再生烟气采用EDV®脱硫工艺(碱洗法)，SCR脱硝 |
| 6 | 乙烯-醋酸乙烯(EVA)装置RTO炉 | 装置内设置RTO炉处理化工区VOC废气 |
| 7 | 环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)装置热氧化炉 | 装置内设置热氧化炉处理化工区VOC废气 |
| 8 | 污水处理场 | 低浓度污水800m3/h，高浓度污水500m3/h |
| 9 | 污水回用 | 污水回用800m3/h |
| 10 | 污水处理恶臭治理 | 生物除臭，可送CFB锅炉焚烧 |
| 11 | 事故水池及雨水监控池 | 事故水池有效容积90000m3，清净雨水监控池有效容积50000m3。 |
| 12 | 凝结水回收站 | 除油设施规模为1100t/h |
| 13 | 码头压舱水处理设施 | 处理规模20m3/h，收集池1000m3 |
| 14 | 干式气柜 | 30000m3 |
| 15 | 油气回收设施 | 汽车装车设施-处理量为600Nm3/h；火车装车设施-处理量为800Nm3/h；轻质油品罐区-处理量为4900Nm3/h；重质油品罐区-处理量为1400m3/h；码头装船设置油气处理设施-焚烧处理规模7000Nm3/h；醋酸乙烯油气回收设施处理规模为300 Nm3/h。 |
| 16 | 动力站 | 锅炉烟气采用半干法脱硫，SNCR+SCR法脱硝 |
| 17 | 工业固体废物焚烧设施 | 含固废储存单元，焚烧设施设计规模40t/d |
| 18 | 地下水防渗及监测井 | 全厂按防渗污染分区进行防渗设计，根据环评要求设置地下水污染监测井。 |